Название работы: Визуализация данных, полученных при помощи электромагнитного артикулографа AG500.

Исполнитель: Щукарева Любовь Андреевна

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Кочаров Д.А.

Рецензент: к.ф.н., доц. Тананайко С.О.

Аннотация

В настоящее время одним из прогрессивных методов изучения артикулиции человека является электромагнитная артикулография (ЭМА). Данная работа по теме визуализации данных, полученных при помощи электромагнитного арикулографа, является очередным шагом к тому, чтобы все желающие получили удобные инструменты для  анализа экспериментальных материалов.

В работе кратко излагается история и методология исследования артикуляции, описываются различные способы визуализации данных, а также особое внимание уделяется системе, разработанной для наглядного представления данных, записанных на электромагнитном артикулографе AG500. Программа реализована в среде Matlab с использованием встроенного графического интерфейса, элементы которого использовались при создании собственного варианта отображения происходящих процессов, и пакета  TAPADM, специальные функции которого обеспечивают обработку данных, получаемых в ходе экспериментов с  артикулографом. В результате проведенной работы система удовлетворяет основным требованиям: пользователь может охватить набор данных как в целом, так и подробно изучить их произвольный участок вплоть до значения конкретного элемента благодаря функции масштабирования сигнала и синхронному отображению изменений на всех графиках. В двух и трехмерном пространстве для просмотра конкретных  траекторий, по которым происходило движение, предусмотрен выбор интересующих датчиков и каналов. Речевой сигнал можно прослушивать и одновременно просматривать осциллограмму. Таким образом возможно исследовать речь с точки зрения ее создания, определяя какие органы задействованы в ее порождении. Следовательно, использование данной системы визуализации может быть полезным при необходимости интерпретировать данные, получаемые методом ЭМА.